39.以 NDI 封端的聚氨酯预聚体存储稳定性技术研发

| 单位信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 陕西振铭时代科 技有限公司 | 社会统一信用代码 | 91610430MA6X TL1L1D |
| 所属行业 |  | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |
| 技术 需求 情况 说明 | 需求 类别 | ☑技术研发（关键、核心技术） ☑ 产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |
|  | 需求 内容 | 1. 需求解决的技术问题 以 NDI 封端的聚氨酯预聚体存储稳定性技术解决方案 2. 技术需求提出背景及技术应用领域 NDI（1,5-萘二异氰酸酯），可用于制造高弹性和高硬度 的聚氨酯弹性体。NDI 聚氨酯弹性体具有非常卓越的性能， 它具有其他各种聚氨酯弹性体无可比拟，无法替代的动态性 能，极高的力学性能，杰出的耐切割，耐磨耐温性等。因此， NDI 聚氨酯弹性体广泛地应用汽车避震器，叉车承重轮，印 染纺织胶辊、胶刮，桥梁建筑缓冲块、军工方面等。用 NDI 制成的浇注型弹性体具有优异的动态特征和耐磨性，且阻尼 小、回弹性高、内生热少，可应用于高动态载荷和耐热场合。 用 NDI 制成的模压制品，撕裂强度 高，磨耗小，压缩永久 变形低和回弹性优异。NDI 基微孔聚氨酯弹性体制品在动态 载荷下，内生热低，永久变形小，且能保持良好的刚性。这 种特殊微孔聚氨酯材料主要用于汽车减震缓冲部件。 由于 NDI 的两个 NCO 基团裸露在萘环斜对位，同时没有 位阻及较小的诱导作用，加之萘环的极性或电子陷进导致 NDI 的反应活性很大，从而可导致预聚体合成是粘度的骤升 甚至凝胶趋势，所以在 NDI 预聚体上开发的一直较晚；虽然 |  |  |

|  | 该原料是拜耳公司最先推出，但是国内预聚体上却一直没有 大范围的推广该种体系的聚合物，法国博雷也称掌握该方面 的技术，后面被拜耳收购。因此目前市场可以采购到的成熟 NDI 预聚体，正是由于本身工艺难和存储问题及价格因素， 在国内预聚体行业一直也没有成熟发展起来。 在国内 NDI 体系预聚体的技术报道有一些检索结构，但对预聚体配方和工艺描述含糊参考性不强，极个别推出 NDI 预 聚体厂家，材料实际应用于预期差距较大。 3. 技术难点 NDI全名1,5萘二异氰酸酯 ，常温下为结晶固体 ，熔点 130 ℃ ,不同于 TDI(甲苯二异氰酸酯）常温液态，和 MDI(二 苯基甲烷二异氰酸酯）熔点 36 ℃ , NDI的130℃熔点高于一般聚氨酯预聚体异氰酸酯封端反应的控制温度，预聚体反应温度的被迫升高不利于副反应控制； 由于 NDI的两个 NCO 基团裸露在萘环斜对位，同时没有位阻及较小的诱导作用，加之萘环的极性或电子陷进导致 NDI 的反应活性很大，从而可导致与低聚物二醇合成聚氨酯 弹性体预聚体时，合成过程的粘度骤升甚至凝胶趋势； 更为不利的是已合成的聚氨酯弹性体中间产品——NDI 预聚体，常温下的自聚倾向使关键的弹性体聚合控制指标—— 剩余 NCO 有明显的降低趋势，同时操作温度下工艺性能重要参数——预聚体粘度显著增加。 4. 主要技术经济指标 以 PCL 聚己内酯二醇 Mn=2000 与 NDI 合成 3 天后标定 NCO%=3.8 ，作为典型物理性要求 ①物理性能 测试内容; 性能指标; 单位; 测试标准. 粘度 90℃/(MPa.s) (MPa.s); ≤2000; mPa.s; GB/T 265. 硬度，邵尔 A; 95±3; Shore A; GB/T 531.1. 拉伸强度; ≥44; MPa; GB/T 528. 拉断伸长率; ≥350; %; GB/T 528. 撕裂强度; ≥100; kN/m; GB/T 529. 压缩永久变形，热空 气，70℃ , 24h ，压缩 率 25%; ≤35; %; （直角型无割口） GB/T 7759. 1 （A 型试样）. 阿克隆磨耗; ≤0. 1; cm。/1.61km; GB/T 1689. 低温脆性，在-40℃下冲; 无裂纹; /; GB/T 1682. 冲击回弹; ≥50; %; GB/T 1681. |
| --- | --- |

|  |  | ②存储稳定性 存储时间; 外观; w(NCO）%; 粘度 90℃/ (mPa.s); 储存条件. 30 天; 无色透明; 降低≤0.02; 增加≤50; 密封铁桶，充 氮气，温度不 超过 28℃. 90 天; 无色透明; 降低≤0.05; 增加≤100. 365 天; 无色透明; 降低≤0. 1; 增加≤200. |
| --- | --- | --- |
| 技术 需求 情况 说明 | 现有 基础 | 1. 开展的工作 对各种聚氨酯弹性体预聚体合成的配方设计和合成工艺研究，及弹性体聚合工艺，有了较多的技术积累和技术成果； 一些研究成果评价达到国际先进、和国内领先水平。 开发的遇水膨胀聚氨酯弹性体功能材料，创新设计吸水性多元醇分子结构，研究开发了聚氨酯弹性体主链吸水的功能 性弹性体；并实现工业化的配方工艺生产，该技术拥有独立 自主知识产权，打破了该技术日本公司的独家垄断，国内首 次通过了水膨胀弹性体的 100 年使用寿命实验评价，在地下 工程的盾构法隧道结构防水中，成功应用国内越江隧道等的 高要求工程防水。 高承载力室外宽温域（-40℃~+60℃) 刚度稳定性聚氨酯弹性体材料研究，通过组合多元醇形式和交联扩链剂配方设计， 在不降低机械性能的前提下，极大的减少了不同温度下聚氨 酯弹性体模量的变化，整个测试温度范围的模量稳定性，显著高于对标的美国 GE 产品，在风电设备等高稳定性减震领 域有理想的推广价值。 2. 所处阶段 进展：1.基于 NDI 为硬段，配合 AA（聚己二酸乙二醇酯二 醇） 、PCL（聚己内酯二醇）、PTMG（聚四氢呋喃二醇）， 聚氨酯弹性体预聚体合成， 已经完成预聚体合成的基本工艺 摸索和小试规模的弹性体聚合实验，弹性体材料主要性能达 到国外同类产品水平；2.储存稳定性，可以满足室温合成预 聚体存储 30 天内，手工混合和聚氨酯浇注机的聚氨酯弹性体 试样和产品生产操作。 不足： 1.NDI 预聚体粘度指标 ，研发合成的预聚体高于 Vulkollan 同类产品约 400mPa.s；2 。存储稳定性，室温条件 合成预聚体存储 30 天，剩余 NCO 质量百分比下降达到 0.1。 3. 投入资金和人才 资金：项目研究的直接投入已经在 120 万元以上，用于合成材料、中试生产设备及部分合成实验仪器添置； 人才：教授级高工 1 人，高级工程师 2 人，分别在合成配方工艺研究、助剂和反应控制研究、设备工装与弹性体性能 研究分工合作；及配合实验员、工艺工程师、技师 4 人。 |

|  |  | 4. 仪器设备 实验测试条件方面，建立了具备一定测试能力的实验室。可以开展弹性体硬度、拉伸强度、撕裂强度、压缩模量、压 缩永久变形、介质温度体积变化、有机树脂合成化学分析等 的基本检测，对项目的开展实施的密封件胶料性能检测的基 本条件已经具备。 化学合成仪器：有机合成的各种玻璃器皿、混合、加热控制设备、-NCO 分析滴定、老化实验箱、 检测仪器：电子万能试验机、分析天平、密度仪、回弹性测试机、硬度、磨耗实验机 5. 生产条件 生产条件建设：已建立了聚氨酯弹性体浇注机 3 台（其中专门为项目开展定制 1 台）抽真空硫化平板、橡胶注射成型 机、大版面颚式硫化机、热喂料挤出机、开放式炼胶机、无 模成型密封件成套设备及一些行业内领先的专业化设备。 |
| --- | --- | --- |
| 产 学 研 合 作 需 求 | 需求 描述 | 省内材料专业的相关专家老师。 |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |