101.陶瓷基复合材料预制体自动化缝制工艺设备的

开发与应用

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） ■技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.需求解决的技术问题 ①缝制针法的基本描述 目前通用的缝制方法为跨位穿孔法，跨位穿孔的基本缝制过程：钢针（∅0.8mm ，长约100mm）沿模具孔一侧穿刺通过，沿纵向或横向的另一孔处穿出，反复重复此操作，将碳布/碳化硅布预制体缝制固定在模具上（使用型面），缝制线为3K碳纤维长丝。 缝制纤维的轨迹与原理图见图1所示: 图1、跨位穿孔法缝制纤维路线轨迹图 预制体材料与结构及预制体的材料： 陶瓷基复合材料预制体目前使用的原材料主要为：1K碳布(面密度：150g/m2)厚度约0.15～0.17mm，按照0.15计算；3K碳布(面密度：200g/m2)厚度约0.23～0.25mm，按照0.23计算；碳布不同面密度单层厚度计算：（0.23/200）*3K碳布面密度。 预制体织物通过缝制的方法将预制体与模具缝制在一起，在前期设备开发过程中，预制体的厚度采用表1执行进行试验样机开发。 表1.C/SIC复合材料预制体厚度/碳布层数汇总表 序号; 常规预制体厚度; 1K碳布（200g/m2）层数. 1; 2.5; 16（验证的下限）. 2; 3.5; 23（验证的上限）. 备注：缝制纤维为3K碳纤维长丝。. ②平板模具的规格： 预制体的结构形状多种多样，为了降低自动化缝制的技术难度，可以先开发预制体为平板（类平板），等技术逐渐成熟，再适度开发不同结构预制体自动化缝制设备，在平板自动化缝制设备的基础上进行更新换代。 预制体自动化试样缝制的尺寸样件见表2 。前期试样以260*170为主，当工艺设备的开发工作基本满足要求时，验证样机的极限尺寸。 表2：常用平板类预制体尺寸表 序号; 预制体尺寸; 模具材质; 备注. 1; 260*170; 高强细料石墨; 试验样机调试尺寸. 2; 830*830; 高强细料石墨; 满足的极限尺寸. 平板类模具尺寸依据预制体的尺寸不同，平板模具的结构有所不同，以下取两种典型结构给予说明，图下图2、 3D 200*200 平板模具（缝制模具）3D 830*830 平板模具（缝制模具） 图2 平板模具结构图 平板模具上的孔为缝制孔（同时也为气体扩散的透气孔），模具的孔为人工加工，沉积孔孔径∅5mm、纵向横向孔间距：10mm，目前跨位穿孔法采用一孔一针的方式进行缝制，跨位穿孔针密度为2针/ cm2。人工缝制的效果图如图3所示。 图3 人工缝制效果图（2针/cm2） 针密度与针间距影响材料的后期沉积和力学性能，因此在自动化缝制工艺设备技术开发过程中，针的刺入点和针密度可以参考图3，尽量保持一致，若需要调整，可以进行技术工艺协商。 备注：在自动化缝制工艺设备开发过程中，期初可以不考虑模具的影响因素，可以将碳布单独进行缝制，缝制完后再考虑与模具的结合，降低技术开发难度。 - 2.技术需求提出背景及技术应用领域 陶瓷基复合材料（CMCs）本身的工艺特点（工序多、周期长）决定了其在制备过程要经历：零件模具设计与制造、陶瓷基复合材料纤维预制体定型、界面层制备、SiC基体制备、机械加工和装配、性能测试和无损检测等工序。诸多工序中，预制体定型缝制工序目前仍依靠人工手工操作，不仅存在缝合线受力不均匀、缝合密度不均匀，缝合纤维易断等一系列技术问题，导致材料会出现厚度不均、分层、褶皱等各种缺陷，影响材料性能；同时还存在缝制效率低下，质量一致性差等问题，制约了陶瓷基复合材料批量规模化生产。因此预制体制备技术已成为陶瓷基复合材料规模化生产应用的“瓶颈”问题。亟需开发一种能实现陶瓷基复合材料纤维预制体制备过程稳定可控、缝制高效率的智能化缝制设备及应用技术。 - 3.技术难点 自动化工艺缝制备设备性能要求： 产品须能实现预制体的自动缝制功能，满足基本针法（一针一孔），根据预制体定型的需求，针间距和行间距依据工艺技术要求进行可调整。 4.主要技术经济指标 试验机工作极限尺寸满足技术要求（预制体的厚度、工艺尺寸、平面预制体的极限尺寸）。 缝制效率：ɳ≥500孔/小时； 断线率：每穿一次线缝制孔数≥25； 缝制完预制体需满足以下要求： a、预制体表面平整，无明显刺伤、划伤、无褶皱、无漏缝； b、预制体壁厚h±0.1mm，壁厚均匀（极差≤0.2mm）； c、缝制线长L为10±0.3 mm（根据工艺要求可进行调整）。 其他要求： a、断针警示，设备运行过程中出现断针情况，必须自动停机； b、缝制用碳纤维束打结时，需重新穿线。 备注：断线警示，碳纤维丝磨损率高于20%警示；模具上的斜孔若无法实现自动缝制，可进行人工补缝。 环境、理化要求： ①使用温度-10~40oC，无辐射、电磁环境、噪音等要求按照国家标准执行，整机不漏油，使用材料尽量要求环保。 ②防尘、防纤维丝短路（碳纤维在空气中漂浮可以使得电器等产品短路）。 ③自动缝制过程中不会导致预制体夹杂，不会污染预制体，并具有防尘装置。 |
|  | 现有 基础 | 目前已有成熟的技术工艺，但缺少关键装备。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 对合作企业无特定意向要求，以能解决预制体自动化缝制工艺设备研制问题为准，需提供完整技术方案。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |