102.陶瓷基复合材料产品自动化装配工艺设备的开发与应用

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） ■技术改造（设备、研发生产条件） ■技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 CMCS产品装配过程瓶颈分析： ①零件自身精度不高 零件材料为碳化硅陶瓷基复合材料，经多炉次CVI沉积制备而成，2D零件为近净成型，加工余量较小，一般为0.1~0.3mm，多为复杂薄壳曲面结构。成型制备过程工艺复杂（定型、界面层制备、基体制备、机械加工），且基体制备与机械加工工序交替进行，高温CVI沉积需要反复多炉。零件表面只进行抛光打磨，不进行机械加工。零件表面粗糙度较大（大于等于Ra6.3）、易出现变形，导致尺寸变化以及型面变化。 ②装配协调难度大 组件装配是在带有型面和基准的专用工装上进行装配。因零件的普遍超差，导致装配过程中在保住主结构装配精度的前提下，适当放弃次级装配要求；还需适当对部分零件进行二次加工，以适应实际装配要求。这个试装、修配、试装的过程需要大量人工参与和决策，是目前装配效率不理想的主要原因。 ③制孔铆接效率低质量不稳定 在组件装配完成后，需要在相关结构件的上表面开孔，以满足下一步型面装配的要求。由于要求开孔的方向为该型面位置的法线方向，这一步通过目前的人工开孔方式无法准确满足。另外，开孔数量较多，加工效率较低。 ④检测效率低下 单个零件及装配组件多为异形复杂曲面，常规检测手段无法进行高效检测，目前需要流转至三坐标测量机进行专检；骨架装配后的贴合间隙一般要求≤0.1，个别部位因结构遮挡，无法检测，需要用无损检测设备进行专检； CMCS产品装配自动化需求分析： ①自动化装配产线 研究典型结构的设计分离面、工艺分离面、定位基准等结构特点和尺寸精度、外形精度等装配技术要求，制定零部件的关键尺寸和外形参数数字化检测标准和规范（卡尺、非接触激光扫描仪等）， 通过在线测量辅助工作，对待装配件进行装配分析，给出二次机加建议。然后通过装配专机，对整套零件进行分布组装，组装过程中融入必要的过程在线检测（间隙、型面等），以此提高装配效率。 其中主要的难点和重点是测量和装配分析的效率、柔性自动化装配工装、装配产线设计等。 ②自动化制孔 通过自动测量型面，比照数模开孔位置，给出各个开孔的法线方向和位置，引导自动钻孔设备进行开孔。如可实现，更理想的是多孔同时加工。 ③自动化铆接装配 通过自动化设备实现销钉的自动化送钉、自动化铆接。 ④刀具研发 开发研制适应自动化装配所需的新型金刚石镀层刀具。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 陶瓷基复合材料（CMCS）因其优异的热物理性能，已成为防热结构/功能一体化材料的首选。近年来，随着高超声速飞行器、重复使用运载器、空间飞行器等航天科技发展与航天工程的实施，为CMCS热结构/功能一体化新型材料体系的发展提供了前所未有的机遇和挑战。 CMCS热结构零件多为薄壁结构，其外形可分为圆形(用于头锥帽)、弧形(用于机翼前缘)和板形(用于小翼翼盒与舱段、升降副翼和机身襟翼)。CMCS热结构部件为典型的骨架蒙皮结构，骨架由墙零件和纵梁零件、围型件通过同基体的螺钉和销钉连接组装而成，蒙皮与骨架通过同基体的销钉铆接连接。采用机械装配工艺和CVI工艺相结合的方法制备而成。 CMCS产品装配过程分为零件修配、制连接孔（包括销钉铆接孔、螺栓连接孔）、装配连接（包括铆接螺接）、在线检测等环节。因产品结构复杂，结构件零件数量多，且均通过同基体连接件铆接螺接而成，连接件数量众多，从几百到几万件不等，装配工作量巨大。目前装配过程多为技能工人手动操作，人工参与程度高，劳动强度大，质量不稳定，生产周期长，成本居高不下。因此CMCS产品装配技术已成为陶瓷基复合材料规模化生产应用的“瓶颈”问题，亟需开发一种能实现CMCS产品高效装配的自动化装配设备及应用技术。 - 3.主要技术经济指标 ①自动化装配产线指标 （1）有效工作范围大于2m; （2）零件定位精度小于0.05mm; （3）具有柔性化适应功能，能适应不同规格产品的装配； （4）定位夹紧方便可靠，自动化程度高，夹紧力可检测可调整； （5）能满足产品装配过程的检测需求，如尺寸、位置、形状、间隙及连接件预紧力检测； （6）能够实现在线数字化检测和偏差分析； （7）能够进行在线自动化/半自动化二次配加工； （8）对半封闭狭小空间的连接件可实现自动化/半自动化装配连接，力矩可调可检测； （8）具有防尘除尘功能和安全防护功能； （9）操作灵活方便，修配、制孔、铆接过程人工调整优化简单易操作，维护性好； （10）人员培训要求：技术人员2~3人，技能工人3~5人。 ②自动化制孔铆接指标 （1）制孔精度：位置度偏差±0.5mm，孔径精度H9（允差0.03mm），粗糙度Ra1.6，法向精度±0.5°，制孔时不施加冷却液； （2）制孔铆接效率要求：平均到每个连接孔：打孔+换刀具+插钉，合计<15s；针对SiC/SiC，合计<20s； （3）具有制孔深度自检调控功能； （4）能够实现过载保护，具有制孔、铆接加载力自检调控功能； （5）制孔孔径范围φ2～φ20mm； （6）根据刀具寿命，末端执行器可实现自动换刀功能。 ③专用刀具指标 C/SiC材料制孔数大于100/支，C/SiC材料制孔数大于60/支，制孔精度满足上述装配要求。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 无 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 对合作企业无特定意向要求，以能解决预制体自动化缝制工艺设备研制问题为准，需提供完整技术方案。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |