103.高推重比航空发动机用整体编织陶瓷基复合材料

叶片制备技术

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） 技术改造（设备、研发生产条件） 技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 本项目主要针对新一代高推比航空发动机用陶瓷复合材料固定导向叶片在其服役环境（高温、高压、水蒸气、氧、高速燃气冲刷等极端苛刻环境）中耐久性差、寿命有限且材料利用率低、成本高、尺寸精度低的问题，开展整体编织陶瓷基复合材料叶片制备技术，提高陶瓷基复合材料导向叶片长时间使用可靠性，提高纤维利用率、降低成本、提高尺寸精度，主要需求内容如下。 ①叶片预制体整体编织技术：根据涡叶片特征和服役性能要求，结合SiCf/SiC复合材料制备相关的纤维预制体结构、材料组元等，开展叶片整体编织预制体方案设计、实现构件受力工况与纤维预制体承载的一体化设计。开展预制体不同编织方式及编制参数研究，提高纤维预制体承载能力，同时提高预制体编织纤维原材料利用率，降低生产成本。。 ②整体编织预制体与CVI致密化工艺体系匹配设计及验证：对不同编织方案的预制体开展界面层制备、CVI增密及防变型控制方法、致密化工艺与加工技术的匹配设计、 整体成型陶瓷基复合材料叶片高精度尺寸一致性控制技术。 ③整体编织叶片构件检测与评价：针对高性能航空发动机用SiCf/SiC复合材料叶片开展一体化制造过程的无损检测技术研究，并对叶片开展发动机环境的考核验证，获得不同编织方式其缺陷形成规律及缺陷对性能的影响规律。得出性能和内部质量最优的整体编织叶片制备技术方案。 通过本项目研究解决固定导向叶片的叶身与缘板纤维连续性问题，及整体编织方案与CVI工艺体系匹配设计问题，实现整体编制方案陶瓷基复合材料叶片的制备技术。整体编制方案SiCf/SiC复合材料叶片具有在发动机燃气环境下连续、长时间重复使用的耐疲劳性能，解决前期研制叶片长时间使用可靠性差的卡脖子问题；使用温度比高温合金提高150～350℃，解决高温合金很难满足第五代高推重比航空发动机热端部件需求工作温度的卡脖子技术问题；同时SiCf/SiC叶片相对于高温合金构件减重超过50%以上，对航空发动机推重比的提升具有重要的支撑作用。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 近年来，我国对航空发动机的科研事业投入了大量的工作，航空发动机性能指标不断接近国际领先水平，军用航空发动机推重比也随之不断提高，涡轮前进口温度不断提高。第四代航空发动机推重比为9~10，涡轮进口温度为1850~1950K；第五代航空发动机推重比为12~15/15~20，涡轮进口温度高达2000~2250K，高温合金已难满足高推重比航空发动机热端部件需求，采用更耐高温、更高强韧性、更低密度和更耐腐蚀的SiCf/SiC复合材料成为制备下一代高性能航空发动机热端部件的必由之路。 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司通过两机专项、五代机以及国内发动机总体单位预研项目开展了陶瓷基复合材料转子叶片及固定导向叶片基础研究工作，并在推重比8一级的航空发动机上进行了挂片验证，短期服役效果已得到认可，但是现有技术制备的缘板与叶身为分体结构，通过CVI在线铆接为一体化叶片构件、存在制备工艺复杂、纤维利用率低、成本高、尺寸精度低、且长时间使用可靠性差的问题。急需开展转子叶片及固定导向叶片一体化预制体编织技术及陶瓷基复合材料一体化编织叶片制备工艺研究工作。 - 3.主要技术经济指标 ①弯曲强度≥400MPa，压缩强度≥400MPa，拉伸强度≥240MPa，面内剪切强度≥150MPa，层间剪切强度≥35MPa； ②叶片壁面使用温度达到1350℃； ③SiCf/SiC复合材料叶片可在发动机燃气环境下连续、长时间重复使用的耐疲劳性能； ④SiCf/SiC静止热端部件相对于高温合金构件减重超过50%以上。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 目前已有相关产品，进一步优化相关工艺方案和技术。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 陶瓷基复合材料相关产品的制造类企业；相关技术工艺方法已被验证可实现；具备军工装备承制资质；具有稳定的供应商体系。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |