114.高精度数字地磁产品研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安建大静态交通研究院有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 广泛研究市场上众多品牌地磁产品的参数和功能，类比分析，研发出具有准确度高、抗干扰性强、拆装便捷、密封性强的数字地磁产品，提升产品的性能优势和续航能力，满足市场需求。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着人工智能的快速发展，人工智能技术逐步完善，推动着智能产品、VR、服务机器人市场的爆发，互联网巨头、科技巨头、传统硬件公司、通信公司以及新型互联网公司纷纷布局智慧停车智能硬件市场，促进市场的进一步扩大和成熟。 智能硬件是以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务，成为信息技术与传统产业融合的交汇点。 3.技术难点 ①研发具有高准确性的数字地磁产品，检测精度可达99%以上。 ②针对数字地磁的嵌合结构进行创新，实现数字地磁密封性强，可拆卸强方便性高。 ③提高数字地磁信号收集、处理和转发机制，大幅度提高数字地磁抗干扰和使用寿命。 ④提高数字地磁的维护便捷性，当数字地磁系统失误或故障时，前端系统能向平台发送告警信号，通知维修人员进行维修。当数字地磁系统修复以后，前端系统能自动恢复到常规工作状态，切换过程无需人工干预。最大限度地避免因数字地磁系统故障造成长时间漏车、无记录的现象出现。 4.主要技术经济指标 ①支持地磁+微波双重检测方式。 ②检测精度>99%；传输速率：0~100kbps；检测半径0.2～1.5m（可调）；工作电压 ：3.6V，内置3.6V/38AH大容量锂电池，电量实时监测，掉线告警，心跳包；防护等级：不低于IP68；恒定湿热 ：+40±2℃RH（93+2-3）%,≥2h；(数值存在争议)。 ③车检器将检测到的最新车位状态上行传输至云服务器，实现云端状态的实时更新。 ④无线双向通讯功能：支持中国电信、中国联通、中国移动的NB-IoT物联网双向通讯。存储功能：在断网情况下，支持本地保存来车和离车信息，可记录8条数据。 ⑤磁饱和复位功能：量程内的非车辆扰动大磁场饱和可以自动复位。 ⑥自动温度补偿功能：能对于温度造成的检测偏差自动补偿。 ⑦设备自检和报警功能：设备支持电池电量、传感器状态、信号强度、内部温度的自检，并自动上报报警信息。 ⑧水覆盖检测功能：设备自身能判断上表面是否被水覆盖，并自动切换检测模式。 ⑨防盗功能：设备被盗窃挖走后，向后台发送报警信息。 ⑩无线维护：支持通过无线通讯对设备进行设备激活、设备关闭、设备重启、参数设置、工作状态监听、软件升级等维护工作；抗压：30吨的车辆以30km/h的速度从上面压过，设备无损坏；发射功率20dBm，工作频段800MHz-900MHz。 5.其他 外观定制具有一定的数字地磁产品特色。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前已完成了数字地磁的市场需求调研，竞品优劣势分析和定价策略，确定了性能参数要求和技术应用领域，针对地磁在城市级智慧停车领域的技术落地方案进行了试点应用。 2.所处阶段 根据数字地磁市场需求产量和市场定位，拟研发两模NB-IOT地磁，通过产品研发，实现市场大规模推广应用。目前已基本完成产品结构和电路设计，需要进一步深化设计，联动测试，应用验证。 3.投入资金和人才 本项目拟投入科研经费80万元，提供研发、产品、测试和市场等人员共10人配合产品研发。 4.仪器设备 本项目具备完善的数字地磁研发检测仪器设备，提供配套研发的服务器、电脑和测试验证的手持移动终端，具有成熟的软件应用系统联调。 5.生产条件 提供相关配套的生产研发条件。 6.其他 提供全流程咨询配合支持。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与具有智慧停车领域产品研发经验，具有一定产学研用、创新和应用技术能力，在信号传输、物联网应用领域具有较强的科研能力的高校开展产学研合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |