67.挂点模拟装置研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安磐维防务科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 航空航天 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.技术需求提出背景及技术应用领域 - 挂点模拟装置主要用于验证多型吊舱（764吊舱、766吊舱、900舱）手动加载和显示控制功能、加电程序和通讯接口正确性，通过 外部激励源激励、总线数据仿真、接口仿真、产品供电等搭建地面验证环境，模拟机载操作流程，模拟航电系统显示操作画面、软硬件接口及真实状态，完成多型吊舱硬件接口测试与通讯功能测试，同时预留新增吊舱（763吊舱、900改等）的扩展能力。 2.主要技术经济指标 ①具备GJB289A总线4路，BC、RT、MT可同时有效，双冗余总线，通讯频率：1MHz； ②离散量输出不低于96路； ③三相交流供电2路，输出电压：115V，400Hz，A、B、C 三相，单路功率不小于10KVA，可程控，可通过交流电源控制箱将1路分为4路，并且可通过软件进行控制输出； ④直流供电3路，输出电压输出范围0至40V，单路功率不小于1500W，可程控，可通过直流电源控制箱将1路分为4路，并且可通过软件进行控制输出； ⑤仿真外部航电系统的交联和接口信息； ⑥总线信号监测显示，能够通过ICD协议解析后，以物理量形式数值显示； ⑦通过软件控制程控电源给吊舱和综控机进行供电； ⑧测试仿真数据可存储、回放。 所选部件要求可靠性高、抗干扰能力强，能够稳定连续地工作，测试设备具有良好的信号测试能力。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | - 1.开展的工作 挂点模拟装置利用PXIe总线工业控制计算机、多功能I/O板卡、1553B总线通讯板卡、电源控制器、直流程控电源等搭建了仿真测试平台。通过1553B总线与吊舱进行数据通讯。目前完成了总线通讯的测试。 - 2.所处阶段 总线通讯的测试为后续航电界面操作提供了仿真验证平台，同时也组成了地面验证环境，为挂点模拟装置的加载电源，通讯等奠定了理论基础和积累了大量的实验数据，在后续系统调试中积累了宝贵经验，但机载航电系统显示画面和加电程序的ICD物理解析，还需要完善。 - 3.投入资金和人才 计划投入资金合计：60至80万元 本项目的研究、开发生产，有充足的技术人力资源支持。总体设计由高级工程师担任课题组组长，总共有3名高级工程师和10名富有工作经验的软硬件技术工程师参加。另外还有多名在工程中极具丰富技术经验的项目经理提供产品需求。整个项目拟采用项目组长负责制，全权负责本项目的组织管理和实施。 - 4.仪器设备 大功率交流电源、大功率电子负载、大功率直流稳压电源、隔离变压器、数字示波器等高端仪器仪表 - 5.生产条件 我司现有3D打印机、小型回流焊机、电烙铁、小型数控钻台、高低温试验箱等设备。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与该领域有做过挂点模拟器相关经验的公司开展合作 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |