70.UVC LED芯片设计及制造技术

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.需要解决的技术问题 - 提高UVC LED芯片（270-280nm）的发光效率。 - 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - 提出背景：目前UVC LED芯片的发光波长主要取决于GaN外延层中量子阱发光层的掺杂，UV波段中发光层材料主要是GaNAl/GaN，高Al组分的AlGaN材料存在着缺陷密度高，晶格失配大和折射率高的问题，所以，UVC LED芯片的光功率普遍较低，从而导致光电转换效率普遍较低，目前市面上批量出货的UVC LED芯片功率普遍低于100mW，且光电转换效率仅2.8%左右。 - 应用领域：医疗卫生、空气净化、表面杀菌、水处理、军事领域等。 - 3.技术难点 - ①芯片是UVC LED产业链中最核心的难点； - ②在UVC LED封装过程中，注意材料的抗紫外性能是封装的难点。 - 4.主要技术经济指标 - ①UVC LED芯片的外量子效率＞5%； - ②UVC LED功率＞100mW； - ③UVC LED良率＞97%； - ④UVC LED常温老化光衰＜15%。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | - 1.开展的工作 - 固化了封装工艺路线，对原材料进行评估，包括LED基板、UV胶、锡膏、玻璃盖板以及固化所需要的时间、温度等。 - 2.所处阶段 - 目前拥有较成熟的UVC芯片封装技术，我公司可以满足UVC 光源产品的无机封装，但由于UVC LED芯片光电转化效率低的问题，暂未进行量产。 - 3.投入资金和人才 - 我们有全套UVC LED封装生产设备，后期预计投入5万元；人才方面：拥有经验丰富的研究生、本科等专业技术人员，专业涉及光源封装、结构设计、软硬件设计等领域，覆盖面广。 - 4.仪器设备 - 新益昌固晶机、回流焊、全自动焊线机、等离子清洗机、分光分色机、冷热冲击箱、DISCO切割机等。 - 5.生产条件 - UVC LED光源产品的各种封装工艺较成熟，公司可满足UVC LED光源产品的批量自动化生产，缺乏芯片生产条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 与高校通过联合开发的方式开展合作，知识产权归我公司所有，拥有生产必需的关键设备来支撑。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |