71.集成LED驱动单灯智能模块

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.需要解决的技术问题 通过将单灯控制器和LED驱动集成，来减小灯具安装组件数量，从而免去应用中接线复杂的问题，同时省去防水端子等部件，减小产品成本。 - 2.技术需求提出背景及技术应用领域 现有智能照明灯具的实现方式都是通过在灯具外加单灯控制器及调光电源，灯具通过将单灯控制器和LED驱动集成，安装组件数量较多，接线复杂，产品成本较高。 - 3.技术难点 - ①高可靠性驱动电源设计； - ②无线通讯协议及组网方式； - ③电参数数据采集及传输； - 4.主要技术经济指标 - ①采用Zigbee、蓝牙或其它无线通讯方式，通讯距离＞100m(空旷场景)； - ②具有控制灯具的开关与调光功能，关灯后驱动断电，待机功耗小于3W，调光范围（10%-100%）； - ③支持大规模组网，组网规模不低于65535个接点； - ④驱动电源支持在线设定输出电流（或编程方式调节输出电流），具有过温保护，过压保护，短路保护； - ⑤支持过压保护、过流保护参数设置（独立于驱动）； - ⑥支持电参数上报、故障上报功能； - ⑦支持离线时，时控调光和经纬度调光控制功能； - ⑧输入电压：90-305VAC，输出电压范围：20-54VDC,最大功率分别为：50W/100W/150W/200W/240W,功率因数（220VAC，65%负载）＞0.96，效率＞0.91（220VAC，65%负载）； - ⑨工作温度范围：-40℃-90℃； - ⑩寿命时间：＞100000Hours(220VAC，80%负载，壳温75℃)，提供寿命曲线； - ⑪防护等级：大于IP65； - ⑫符合标准：安全GB19510.1，GB19510.14；EMI GB17743, GB17625.1； - ⑬成本：50W：150.0元；100W：200元；150W：230元；200W：280元；240W：300元； - 5.其他 紧凑型外壳设计，具备优异的散热性能。通讯方式可靠，抗干扰能力强。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | - 1.开展的工作 LED路灯灯具开发及市场上现有单灯控制器的选型应用。 - 2.投入资金和人才 计划投入资金20-30万元，培养硬件工程师（硕士）1名，软件工程师（硕士）2名。 - 3.仪器设备 示波器、电子负载、直流实验电源、AC Source。 - 4.生产条件 STM产线一条，装配产品一条。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 与高校通过联合开发的方式开展合作，知识产权归我公司所有，拥有生产必需的关键设备来支撑。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |