79.煤矿井下采掘装备精准定位技术开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 三一智能装备有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 煤矿井下采掘装备精准定位技术。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 提出背景： 煤炭仍是我国未来一段时间的主体能源，国际能源署和中国工程院预测2030年中国煤炭需求占全球煤炭消费比重仍在50%左右。截止到2021年我国煤矿井下综采率为85%；而煤矿掘进工作面的采掘方式以掘进机机械化掘进为主，人工炮掘为辅，生产过程伴随着瓦斯、煤尘、顶板事故、高强度劳动等各种问题，综掘效率仅为65%，随着井下综采工作面装备的自动化、智能化水平提升，掘进效率低下导致的采掘失衡已经成为现代化大型矿井面临的难题。 《中国制造2025》发展规划提出，要实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能控制以及建设重点领域智能工厂，未来的煤矿将实现生产设备网络化和生产现场无人化，这为智能煤矿发展提供了借鉴性指导。在我国《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》中，明确了要提升煤炭开发效率和智能化水平，研发高效建井、快速掘进、智能化工作面等技术，重点煤矿区基本实现工作面无人化，全国采煤机械化程度达到95％以上。“到2050年，全面建成安全、绿色、高效、智能矿山技术体系，实现煤炭安全、绿色、高效、智能生产。”2022年，八部委联合制定《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平。从而，掘进机机器人的发展趋势愈加明显。 掘进机机器人是目前行业上解决采掘失衡、提升煤矿智能化水平的核心部分。掘进机机器人以综掘成套设备为核心，以设备感知、智能协作和智能决策为手段，实现工作面环境感知、装备精确定位与自主导航等功能，构建了全套数据通讯、远程监控和管理、自动化控制系统。因此装备的精准定位对工作面自动化系统工程非常重要，获取的位置参数可以提供给自主运动规划与控制、记忆截割和自动移架等程序。然而，井下环境恶劣、粉尘大、工况复杂，给煤矿井下采掘装备的精准定位提出了严峻的挑战。 技术应用领域： 本项目所涉及的技术领域涉及煤矿井下采掘装备技术领域。 3.技术难点 针对井下采掘作业时工作条件恶劣、存在大量灰尘、巷道存在弯曲、光照条件复杂等问题，该项目需要综合现有采掘设备位姿测量方案的优缺点，提出一种新型的融合激光雷达/毫米波雷达/惯导等多传感器信息的位姿估计方案，达到预定定位精度并通过实验验证。具体需求内容如下： ①一种新型的融合激光雷达/毫米波雷达/惯导等多传感器信息的位姿估计方案：该方案将惯性导航位姿信息、毫米波雷达测距信息和激光雷达三维定位三类技术进行综合，优势互补以解决井下定位时的可靠性与准确性问题。所提方案应能克服惯性传感器的漂移与噪声问题，激光雷达对光照和粉尘特征敏感问题以及毫米波雷达观测分辨率较低问题。 ②面向煤矿井下采掘装备精准跟踪的异构多传感器信息融合算法：该算法应能够采集激光雷达/毫米波雷达/惯导等三类传感器对于采掘装备位置、速度和位姿的测量数据，利用卡尔曼滤波算法将多传感器异构数据高效融合，实现对采掘装备的位置、速度和位姿的实时跟踪，有效提升定位精度。 ③基于异构多传感器信息融合的定位性能分析：该分析应当能够揭示矿井下采掘装备定位性能的主要影响因素，如传感器布放位置、巷道壁平整程度、粉尘和光照条件等，为实际采掘装备的设计制造提供理论指导。 需达到的技术指标： ①建立井下巷道坐标系，巷道成型误差≤15cm； ②在井下巷道坐标系内的X轴(水平方向)定位误差不超过±5cm；Y轴(巷道纵深方向)定位误差不超过±10cm；在井下巷道坐标系内的Z轴(俯仰方向)定位误差不超过±5cm； ③实现采掘设备姿态航向角误差不超过0.1°；采掘设备姿态翻滚角误差不超过0.015°；采掘设备姿态俯仰角误差不超过0.015°。 4.主要技术经济指标 项目结项当年实现销售收入2亿元，实现利润6000万元；项目量产后每年实现销售收入10亿元，实现利润3亿元。 5.其他 本项目的研究有助于提高井下智能掘进工作面的智能化水平，推进智慧矿山建设进程；打破目前国内掘进工作面智能化水平落后的局面，填补国内空白、提升智能化掘进机制造水平、完善智能化掘进机产品系列。本项目可以带动陕西省装备制造配套产业存量不断盘活，后续将持续完善产品型谱，能够满足各类复杂工况的施工需求，成为公司新的利润增长点。同时，预计可以增加社会就业岗位超过150个，培养核心研发人才30人。在创造效益的同时，还建设了一支技术强大的掘进机智能控制研发、生产、销售及服务团队，为我国煤炭施工技术及装备的提升做出重大贡献，为公司未来发展奠定坚实的基础。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前，本项目已完成煤矿井下掘进机器人多目标协同优化设计及数字样机建模方法及验证工作，针对煤矿井下掘进机器人关键零部件进行了结构有限元分析，优化了机械结构参数；对关键零部件的结构强度进行了校核，完成了结构创新多目标优化设计；完成了整机结构三维模型建立，进行运行学仿真，实现数字样机仿真；矿井下掘进机机器人动力学仿真分析，确定驱动机构相关重要参数。实现整机优化结果可靠性指标达到0.5，数值样机系统并完成验证，比对试验样机关键性能参数误差达到10%以内。 完成了掘进机器人自主运动规划与控制技术研究，攻克了基于激光视觉惯导的掘进机位置测量与估计技术；完成了激光雷达静态扫描工作面与巷道三维实景建模，截割头位置检测与截割轨迹规划，通过仿真平台验证，实现巷道成型误差≤100mm。 开发了掘进机智能化掘进机综合试验台、掘进机智能云平台等检测设备。 2.所处阶段 产品目前处于样机试制阶段。 3.投入资金和人才 产品目前已累计研发投入超过500万元。项目组建了项目团队，项目负责人刘洋先生，硕士学历，现任职三一重型装备有限公司研究院智能化研究所所长。2005年毕业于辽宁工程技术大学测控技术与仪器专业，2008 年于辽宁工程技术大学控制理论与控制工程专业获得硕士学位。2018 年获得自动化专业高级工程师职称。参加工作以来一直从事自动化、智能化、无人化巷道掘进方向的科学研究及应用。主持承担辽宁省科技厅重点项目、贵州省科技厅重大专项(课题)、安徽省科技厅国家级科技计划、沈阳市科技局重点项目等多项科研项目。荣获辽宁省科技进步三等奖，安徽省科技进步一等奖，三一重工集团科技进步三等奖，技术创新三等奖，先进科技个人。他所带领的研发团队共30余人，平均年龄小于40岁，其中14人为高级工程师，专业领域覆盖机械、电气、自动化、液压控制等。 4.仪器设备 在配套仪器设备方面，公司新增设了多工序一体化试验平台，用于支护、掘、支、锚、运、清运等多工序并行作业试验测试；自诊断测试平台用于截割部自适应测试，截割电机、油泵电机、截割减速机、截割主轴以及液压系统预测性维护测试；研发了智能云平台，实现大型矿井综合掘进机器人数据在线、健康模型、故障诊断、远程操控、自动截割与预测维护。 5.生产条件 公司位于西安市西咸新区沣西新城，占地867.8亩，涵盖仓储中心、下料中心、机加中心、焊接、涂装、装配中心等智能化灯塔工厂生产线，将自动化、数字化深度融合，应用视觉识别、自动抓取、多机协同、智能化工艺数据库等技术，建成智能制造的灯塔工厂。公司还配备了建筑面积达10000平方米的试验测试中心。在试验检测方面本项目已拥有截割部加载试验台、单齿试验台、掘进机综合试验台、固定坡试验台、掘进机电气试验台、内喷雾寿命试验台等。其他基础类试验装置现已拥有20T振动试验台、1.5t振动试验台、4自由度液压伺服变载试验台、牵引力推力试验台、油缸试验台、泵试验台、LMS SCADA通用测试分析系统、Beetron无线信号采集系统、结构件振动模态测试分析系统、Fluke红外热像成像仪、多通道记录仪、Fluke三相电能质量测试仪、Fluke功率分析仪、HDC便携式液压测试仪、电气综合试验室等。试验中心充分借鉴了国内外先进试验室的试验手段，并致力于创新，为本项目提供足够的试验手段与试验过程。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 具有独立法人资格的高校或科研院所，有较强的研发实力、良好的科研条件、稳定的人员队伍； 具有开展与精准定位相关关键技术研究的工作基础，以及开展相应研究工作的设备仪器，具有成功应用案例，具有相关技术研究经验的团队优先考虑； 具有开展相关研究及测试工作的设备及环境； 具有完善的技术服务和支撑能力。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |