80.高通量微器官生物影像采集核心技术

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西百乘网络科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.需求解决的技术问题 - 针对现有干细胞体外培养视频采集监测技术的不足，主要包括：无法批量采集；无法量化分析；人力筛选效率低且受主观因素影响。本项目拟开发一款对人多能干细胞衍生心肌细胞及心脏类器官培养与收缩功能的多目标实时监测与分析设备。采用人工智能多通道视频采集与识别技术，监测出在不同药物干涉下，人源心脏微器官组织跳动的强度和频率特征，为心脏类疾病的通量化药物筛选提供可靠依据。针对公司已有的研发项目进度，我们提出研发以下辅助系统的需求。 基于Linux环境的4k无损全数据采集软硬件系统： 高通量生物信号采集需要多通道高分辨率视频采集技术，现有的采集系统多为硬件有损压缩采集，图像清晰度与数据量较低，在应用于生物信息比对中成为造成数据分析误差的主要因素。为提升动态生物形态信号的监测质量，需要提供多路超清无损信号采集能力。该系统需要能够运行在Linux环境之下，提供相关驱动或兼容UAV免驱协议。硬件支持USB3.1或MPCIE，能够实时采集4路以上（含）4k@15无损数据。采集系统应采用1寸大靶面传感器，支持远心镜头、微距镜头。提供完整的SDK控制能力，包括快门速度控制、增益控制。 - 2.技术需求提出背景及技术应用领域 - ①填补国内空白： 由于我国在干细胞类器官药物刺激反应筛选和分析领域没有成熟产品，不自主的核心技术“卡脖子”成为中国进一步发展的关键阻碍因素。本项目产品采用基于多通道同步视频采集技术结合人工智能组织活性识别技术通过超高像素相机实现信息批量同步采集和分析，有效避免人为主观因素的干扰，提高筛选效率，填补国内空白，打破国际垄断。 - ②科研需求 鉴于对干细胞体外心脏微器官培养情况的多变量观察需求，本产品开放架构可加载不同模块对人工智能系统进行训练，以适应不同的科研目标需求（如识别心脏微器官体外培养的节律收缩特征、结构特征、产生气泡、二氧化碳转化情况等），解决现有识别系统单一性的问题，有效结合国内AI智能化优势，带动国内制药水平发展。 - ③市场需求 由人多能干细胞向心脏三维功能性类器官的成功构建解决了这一技术上的难题，加之人工智能多通道同步视频采集技术在类器官体外培养监测上的应用，为心脏病药物的快速有效筛选提供了更多可能性。中国干细胞医疗产业市场规模在全球市场规模中的占比由2016年的18.8%上涨至2020年的21.9%，2023年，中国干细胞医疗市场规模约为25.57亿美元。由此可见，我国干细胞医疗产业市场在未来有着巨大的提升空间和发展潜力。 - 3.技术难点 将解决下述关键问题： - ①解决多通道高清数据采集的数据量瓶颈问题（硬件问题），该方向主要解决现有采集系统不兼容多路低帧率超清4k信号采集的问题。 - ②解决高清数据采集的无损传输问题（硬件问题），该方向主要解决超清4k信号采集的编码问题，采用无损直传或无损压缩传输，实现采集信号质量优化，为后续分析提供更好的原始数据。 - ③解决低分辨率下序列帧图像差异量化问题（软件问题），破解现有图像分析大多为静态分析优化，提升对低频率低分辨率图像长周期分析的精确度问题。 - ④解决平行扩展分析能力的算力与能耗问题（软件问题），解决现有视频分析系统算力要求高，很难在有限资源中大量部署的问题。 - 4.主要技术指标 - ①可实现单机96路识别，实现该功能所选设备预算不超过1.5万元/台。 - ②可实现4路4k 8bit 4:4:0 采集数据同步处理。 - ③可实现60秒以上连续帧变化判读（30FPS）。 - ④可实现异常情况标注，在输出数据中标明可能的精度失准。 - ⑤图像采样功耗小于15w/通道，采集模块体积小于5cm*5cm*5cm（不含镜头）。 - ⑥DEMO程序支持输出xml、excel、PDF格式。 - 5.其他 - ①由解决方单独研制的产权，将由解决方单独申请并持有，陕西百乘有使用权和署名权。 - ②本项目研发过程中整机合作研制的产权，由项目需求方申请并持有。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | - 1.开展的工作 陕西百乘一直注重原始数据采集与人工智能识别对比技术的进步和工艺创新，通过引入航天推扫相机技术与计算机视觉与人工智能算法，不断加大自主研发和工艺改进力度，形成基于超高像素采集精度并结合人工智能图像识别的工艺技术优势，陕西百乘的核心科技成果转化产品BlackBox是世界上像素最高的数码商用摄影系统，已经和西安卫星测控中心合作在北京三号卫星应用，目前采集像素已达到单张单次扫描5亿像素。目前以该技术为核心展开的纵向政府课题有：陕西省重点产业创新链-超精细大型文化遗址数字采集及数字孪生关键技术，课题号：2023-ZDLGY-47。 陕西百乘自主研发的以超高清实景推扫光机实景采集实用化技术、超高清数据源多流送技术以及监督多级自动拼接技术等技术均已成熟，建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺。 - 2.所处阶段 目前该项目已联合湖北大学生命科学学院国家重点实验室，进入了AI与光学系统同步验证阶段。 - 3.投入资金和人才 陕西百乘目前专职研发人员16人，参与本项目研发工作8人，项目管理2人。另外，本项目联合研发的验室为湖北大学“生物催化与酶工程国家重点实验室”，实验室参与本项目研发人员6人。本项目研发人员共计14人，管理人员2人。 ①本项目负责人樊天放，1978年7月，山东烟台人。沈阳工业大学计算机应用专业硕士。多年从事视频技术相关工作。曾供职于美国通用能源公司，诺基亚中国。曾开发项目：一是超高像素数码相机系统，为目前全球商业化数码影像产品中像素最高的产品。在该项目中，对数字图像处理进行了大量的科研攻关，整体性能与技术指标均达到国际领先水平。所取得的高速数字图像处理技术的设计思想和数据经验可用于本项目的4K超清视频流采集处理中。对于减少预研实践，提高预期效率、效果起到明显的效果。二是Matrix麦创思视频融合处理系统。 ②项目技术负责人张冬卉，1983年4月，湖北大学生命科学学院副院长、教授博士生导师；毕业于西安交通大学生物工程专业、北京大学博士、哈佛大学博士后；2017年湖北省楚天学子人才计划获得者，2019年湖北省第九批科技创新百人计划获得者，2019年湖北省杰青获得者，2022年国家“万人计划”青年拔尖人才获得者，2022年全国最美科学家候选人。主要研究领域为干细胞分化、心脏微器官芯片、疾病模型、心肌保护、代谢调控。主持开展TFAM抑制导致的线粒体损伤对人心肌细胞扩增及成熟影响的研究（国家自然科学基金，31741090）、利用人心脏微器官研究儿茶酚胺敏感型心律失常发病机制（国家自然科学基金，31871496）、重编程化学小分子诱导心肌细胞区分化的分子机制及其在心脏再生修复中的应用（科技部重点研发计划，2018YFA0109100）、利用人诱导多能干细胞构建人胰岛-心肌联合微器官芯片（湖北省自然科学基金杰出青年人才项目，ZRJQ2019000059）等多个国家级、省级科研项目(课题)；成功实现体外构建人源心肌补片，大幅提升人心肌微组织的生理学功能指标；成功构建人诱导性心律失常微器官芯片模型，并提出“功能性”基因修复策略，通过基因纠正封闭受体活性位点达到基因治疗的目的；成功构建线粒体损伤模型，发现代谢紊乱导致的活性氧升高可以抑制心肌细胞增殖并导致心肌生理功能紊乱。 项目预计总投入1300万元，本次揭榜比拼预计投入210万元。 - 4.仪器设备 公司已投资的科研仪器与设备包括：工业级3D打印快速成型设备8台套，超高像素验证基准系统2台套，VR同步无人机系统1台套，超高像素投影系统2套，AI网络训练集群1个，珩架推扫机器人2套，图形工作站8套，研发办公设备若干。 计划针对此项目进行建设与升级，包括：GUN对抗网络测试系统，胶囊网络AI测试系统平台，AI神经网络训练图片筛查系统和多通道生物信号分析计算系统等。 - 5.生产条件 在场地投入上，公司目前自有经营场地面积800平方米，其中实验室300平方米，柔性智能制造生产线300平方米，截至2022年底，公司完成固定资产投入超过750万元。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 无 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |