89.研制一套Ku波段变频TR组件

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安黄河机电有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | - 1.需求解决的技术问题 研制一套Ku波段变频TR组件 - 2.技术需求提出背景及技术应用领域 随着通信技术的不断进步，Ku波段的接收天线效率更高，接收天线口径更小，通信抗干扰能力强和底成本优势已经显现，商用和工业上已大量应用。为了进一步提高通信系统的性能和一体化设计，使产品更有市场竞争力，我公司产品更新换代需要研制一套Ku波段变频TR组件，应用于通信单机中，提高产品性能。 - 3.技术难点 小型化、一体化设计； 多通道一致性； 低噪声、高隔离度。 - 4.主要技术经济指标 Ku波段变频TR组件分时由收发开关切换工作在发射和接收状态，收发状态同时进行上下变频。组件内包含收发移相器、增益控制功能，限幅、驱动、放大链路实现数控，上先行通道进行功率功分和合成，主通道单端口输入和输出，设置耦合器进行检测和校准，主要技术经济指标如下。 带宽：2GHz； 中频：500MHz； 通道隔离：35分贝； 驻波电压比：2.0； 效率大于30%； 检测耦合：50分贝； 数字移相：6位； 通道一致性：0.5分贝； 噪声小于5分贝； 采用板载封装，表面导电氧化，单通道重量小于40克； 研发成本：230万元。 研究周期：2年。 - 5.其他 该变频组件研制成功和技术突破，可以实现多通道一致性好，低噪声、高隔离度，提升产品性价比。在复杂系统中，减少有线的架设，节约时间和空间，小型化设计，能够提高通讯系统架设的便捷性，模块化设计，能够利于产品的生产以及后期的维护，提高了通讯系统的可靠性，节约经济上的成本。基站应用更高的频率，单个基站的覆盖半径也就越小，会带来基站数量的提升，通信信号的传输损耗和穿透损耗也会加大，也会使得对室内微基站数量的需求大大提升，在通信基站的应用市场份额也较大。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | - 1.开展的工作 通过多年的技术积累，掌握了射频器件的应用和系统研发技术，在放大、混频、滤波等方面有一定基础，拥有成熟的生产工艺、以及优质的物料合格供方，研发并生产了多种通信产品推向市场，并给合作单位提供了多种相关产品，有丰富的研制生产经验和充裕的产能。 - 2.所处阶段 - 项目目前完成初期论证，已投入一定的人力和资金进行前期的设计准备工作。 - 3.仪器设备 我公司现有仪器仪表6000余台，其中测试仪器仪表2000余台，包括射频测试信号源、频谱仪、信号分析仪和测试系统等；有工作站43台，仪器仪表均按期检定，确保生产现场不出现无合格证的设备使用。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与行内有微波器件和应用研究方面有优势的专家团队或者科研机构合作，合作单位应具备成熟技术，有相关的产品的应用案例，能长期稳定提供技术支持。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 ■联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |